KÄYTTÖOHJE,  Alkoholitesteri MW-671

Olemme iloisia, että olet hankkinut MW-671 -alkoholitesterin. Tämä pienikokoinen laite mittaa hengitysilman alkoholipitoisuuden ja ilmoittaa sen LCD-näytöllä.

KÄYTÖN ALOITTAMINEN:

Avaa paristokotelon kansi, aseta paikoilleen 3 kpl AAA-kokoisia 1,5 V alkaliparistoja ja sulje paristokotelon kansi. Automaattinen anturinpuhdistustoiminto (ASC) käynnistyy automaattisesti. Voit halutessasi ohittaa ASC:n painamalla "ON/OFF"-kytkintä virran katkaisemiseksi.

AUTOMAATTINEN ANTURINPUHDISTUSTOIMINTO (ASC)

VARMISTAAKSESI MÄÄRITYSTEN TARKKUUDEN VARSINKIN OTTAESSASI LAITTEEN KÄYTTÖÖN TAI KUN LAITE ON OLLUT KÄYTTÄMÄTTÄ VIIKON TAI PIDEMPÄÄN, suosittelemme että suoritat ASC-anturinpuhdistustoiminnon seuraavasti:

1.	Laita muutama tippa alkoholiliuosta (n. 10%) puhdistustulppaan.

<Fig.>

2.	Kytke virta ON/OFF-kytkimellä. Laite käyttää noin 18 sekuntia testitoiminnon suorittamiseen. Tänä aikana näytön pylväsdiagrammi liikkuu edestakaisin.

3.	Laite on toimintavalmis, kun "READY" ilmestyy näyttöön ja kuuluu kaksi pitkää piippausta.

4.	Kun "READY" ilmestyy näytölle ja kuuluu piippaus, aseta puhdistustulppa puhallusaukkoon. Paina sitten puhalluskytkintä "BLOW" viiden sekunnin ajan, kunnes kuluu piippaus. Jos näytölle ilmestyy "LO", jätä puhdistustulppa laitteeseen ja siirry kohtaan 6.

5.	Ellei näin ole, poista puhdistustulppa ja puhalla puhdasta ilmaa puhallusputkeen ja -kammioon laitteen mukana toimitetun muovisen puhaltimen avulla ainakin kuusi kertaa.

<Fig.>

6.	Automaattisen anturinpuhdistustoiminnon (ASC) käynnistys:

Katkaise laitteesta virta ON/OFF-kytkimellä. Pidä BLOW- ja ON/OFF-kytkimiä samanaikaisesti painettuina kahden sekunnin ajan. Tällöin kuuluu äänimerkki, joka kertoo puhdistuksen käynnistyneen, ja näytön pylväsdiagrammi liikkuu edestakaisin. ASC-toiminto kestää 10 minuuttia ja pysähtyy sitten automaattisesti. Laite on nyt käyttövalmis. Huomaa, että puhdistusprosessi voidaan tarvittaessa keskeyttää painamalla ON/OFF-kytkintä kerran.

Käyttöohjeet

1.	Aseta muoviputki aukkoonsa laitteen yläosassa (Huom. Suu on huuhdeltava vedellä ja oltava tupakoimatta ja juomatta alkoholia 20 minuutin ajan ennen mittausta)

2.	Käynnistä laite ON/OFF-kytkimellä. Laite käyttää noin 18 sekuntia testitoiminnon suorittamiseen. Tänä aikana näytön pylväsdiagrammi liikkuu edestakaisin.

3.	Laite on toimintavalmis, kun "READY" ilmestyy näyttöön ja kuuluu kaksi pitkää piippausta.

4.	Pidä puhalluskytkin (BLOW) painettuna ja puhalla putkeen, kunnes kuuluu piippaus (vähintään 5 sekuntia). Mittaustulos esitetään graafisesti pylväsdiagrammina. Mikäli hengityksen alkoholipitoisuus on alle 0,2 ‰, näkyy näytössä "LO" (alhainen); mittaustulokset yli 0,2 ‰ voidaan lukea pylväsdigrammista.

5.	Mikäli haluat tehdä uuden mittauksen, paina START-kytkintä ja jatka kohdasta 3.

<Fig.>

Varoitukset

Laite antaa seuraavia varoitusilmoituksia:

Alhainen taso:		Jos mittaustulos on alle 0,2 ‰, LO-ilmaisin palaa ja LCD-näytön taustavalo on vihreä.

Turvallinen taso:	Jos mittaustulos on 0,2 ‰, se näytetään pylväsnäytöllä ja LCD-näytön taustavalo on vihreä.

Varoitustaso:	Jos mittaustulos on lähellä arvoa 0,5 ‰, mutta alle 0,5 ‰, laite antaa kolme piippausta, "No Driving" -symboli vilkkuu kolme kertaa ja LCD-näytön taustavalo on punainen.

Alkoholipitoisuus näytetään pylväsnäytöllä.

Vaarallinen taso:	Varoitustason ylittävät (0,5 ‰) pitoisuudet ilmaistaan jatkuvalla piippausäänellä, näytöllä vilkkuu "No Driving" -symboli ja LCD-näytön taustavalo vaihtuu vuorotellen punaisesta vihreäksi. Alkoholipitoisuus näytetään pylväsnäytöllä ja "No Driving" -symboli jää näkyviin.

Huomaa:

- Tarkan määrityksen takaamiseksi on varmistuttava, ettei mittauskammiossa ole alkoholijäämiä ennen kuin seuraava koe suoritetaan. Voit testata laitteen tarkastamalla, että ilmoitus "LO" (matala) tulee näyttöön, kun pidät BLOW-kytkintä painettuna ja puhallat puhdasta ilmaa puhallusaukkoon ja -putkeen laitteen mukana toimitetun muovisen puhaltimen avulla.

- Mikäli haluat tehdä uuden mittauksen, paina START-kytkintä.

- Viiden peräkkäisen mittauksen jälkeen tulee pitää 5 minuutin tauko.

- Laite tulee suojata lialta ja kosteudelta.

- Näytössä vilkkuu virheilmoitus "ERROR" ja 10 sekunnin ajan kuuluu jatkuva piippaus, jos:

  - mittauksen aikana ei painettu puhalluskytkintä (BLOW) vähintään 5 sekunnin ajan tai puhaltaminen lopetettiin ennen merkkiääntä

  - laite on toimintavalmis ja "READY" -ilmoitus on näytössä, mutta mittauksia tai muita toimenpiteitä ei tehdä

- Suora suukosketus testerin puhallusaukkoon on kielletty.

- Mittaustuloksiin voi tulla heittoja, jos käyttäjällä on diabetes.

Tekniset tiedot:

1.	Mittausalue:	0,2 - 1,2 ‰ alkoholia hengityksessä (BAC).

Tarkkuus varoitustasolla ± 0,2 ‰.

2.	Virtalähde:	3 kpl 1,5 V alkaliparistoja (AAA, LR03)

3.	Näyttö:	Valaistu nestekidenäyttö (LCD)

4.	Automaattinen virrankatkaisu:	2 minuutin jälkeen

5.	Puhallusaika:	=> 5 sekuntia, jatkuva

6.	Mittausvalmiuden väli:	n. 30 sekuntia

7.	Mitat:	noin 105 x 45 x 24 mm

8.	Paino:	50 g (ilman paristoja)

9.	Kalibroitu hälytystaso	0,5 ‰ BAC

10.	Hyväksynnät	EMC-direktiivi 89/336/ETY (CE-MERKKI)

11.	Tarvikkeet	3 kpl puhallusputkia

2 kpl puhdistuskuppeja

1 kpl ilmapuhallin

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

MW-671 -alkoholitesteri on tarkoitettu alkoholipitoisuuden ohjeelliseen mittaamiseen.

Valmistaja tai jälleenmyyjä eivät voi vastata laitteen käytön mahdollisista seurauksista.

Muista, älä aja alkoholin vaikutuksen alaisena!